# Informe de turno C, línea 2, 14 de octubre de 2026

Planta Tableros Quillén. Supervisor de turno, Hernán Cárcamo Riquelme.

Producción del turno 55,0 m3 de tablero con 117,5 m3 de trozo. Rendimiento 46,8 %, bajo la meta de 52 %.

Secador 2 con temperatura de salida irregular entre las 02.10 y las 03.40. Se reprocesaron 14 paquetes de chapa por humedad sobre 12 %.

Prensa 2 detenida 35 minutos por baja presión hidráulica. Mantención revisó la bomba y repuso aceite. Queda en observación.

Incidente sin lesión. El operador Luis Alberto Cifuentes Vera, RUT 12.345.678-0, resbaló junto a la encoladora por derrame de adhesivo. Se limpió la zona y se informó a prevención de riesgos.

Se recomienda revisar el sensor de humedad del secador 2 antes del turno A.